LEI Nº 2.520, DE 12 de janeiro de 2000.

“Altera dispositivos da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, que dispõe sobre a divisão do território do Município em zonas de uso e regula o parcelamento, uso e ocupação do solo.”

João Viudes Carrasco, Prefeito Municipal de Itanhaém,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 29 da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29 - Residência Multifamiliar (R.2) é toda edificação destinada a habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por lote e compreendendo habitações agrupadas, subdividindo-se em quatro subcategorias: R.2.1, R.2.2, R.2.3 e R.2.4 .”

Art. 2º - O artigo 30 da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30 - As subcategorias do uso R.2 apresentam as seguintes características:

I - R.2.1- unidades residenciais superpostas, correspondendo a duas unidades unifamiliares agrupadas verticalmente, com térreo mais um pavimento, acessos e dependências totalmente independentes, com uma vaga de garagem por unidade, para lotes de 10m (dez metros) a 15m (quinze metros) de testada;

II - R.2.2- unidades residenciais geminadas superpostas, correspondendo a no máximo 4 (quatro) unidades unifamiliares agrupadas, com térreo mais um pavimento, acessos e dependências totalmente independentes, com uma vaga de garagem por unidade, para lotes de 10m (dez metros) a 15m (quinze metros) de testada e somente nos bairros populares onde são permitidas as casas geminadas;

III - R.2.3 - unidades residenciais agrupadas horizontalmente, correspondendo a no máximo 8 (oito) unidades unifamiliares autônomas ou 40m (quarenta metros) de fachada contínua, com térreo mais um pavimento, acessos e dependências totalmente independentes, com uma vaga de garagem por unidade, para lotes com frente mínima de 20m (vinte metros) e área mínima de 500m2 (quinhentos metros quadrados), resultando, para as unidades independentes, testada e área mínimas, respectivamente, de 5m (cinco metros) e 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados), para os bairros populares, onde são permitidas casas geminadas e de 6m (seis metros) e 150m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), para os demais locais;

IV - R.2.4 - unidades residenciais agrupadas verticalmente, regulamentadas pela Lei nº  2.304, de 01 de agosto de 1997, e suas alterações posteriores.

§ 1º - A vaga de estacionamento exigida terá dimensões mínimas de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) por 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros).

§ 2º - Quando  a vaga de estacionamento estiver localizada no recuo frontal, não  será permitida cobertura ou outro uso que não exclusivamente a guarda de veículos.

§ 3º – As edificações multifamiliares deverão observar, em relação às divisas do lote, os recuos mínimos de 5m (cinco metros) de frente, 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para as laterais de ambos os lados e 2m (dois metros) de fundos.

§ 4º - A taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento máximo para as subcategorias de uso R.2.1, R.2.2 e R.2.3 serão, respectivamente, 0,6 (seis décimos) e 1,2 (um inteiro e dois décimos).”

Art. 3º - O artigo 31 da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - Conjunto Residencial (R.3) é formado por duas ou mais edificações, isoladas ou agrupadas por blocos, ocupando um ou mais lotes, dispondo obrigatoriamente de espaços e instalações de utilização comum, caracterizados como bens em condomínio do conjunto e subdividindo-se em três subcategorias: R.3.1, R.3.2 e R.3.3.”

Art. 4º - O artigo 32 da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - Os conjuntos residenciais (R3) deverão atender as seguintes exigências:

I - constituir condomínio e seguir as prescrições impostas pela legislação federal que os regulamenta;

II - ter a propriedade individual constituída por uma fração ideal do terreno e das partes de uso comum, além da unidade autônoma;

III - possuir acesso ao conjunto através de portaria e às unidades por via interna do conjunto, sendo proibido o acesso às mesmas diretamente pela via oficial de circulação;

IV - cuidar da manutenção, limpeza de vias e passeios e serviços das áreas internas ao conjunto através do condomínio;

V - possuir recuos de implantação, em relação às divisas do terreno, de 5m (cinco metros) de frente, 2m (dois metros) para as laterais de ambos os lados e 2m (dois metros) de fundos, sendo que o recuo frontal poderá ser usado para instalação de guarita e recepção cobertas até o máximo de 10% (dez por cento) de sua área, e para equipamentos de lazer de uso comum que permaneçam descobertos;

VI - apresentar taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximo para as subcategorias de uso R.3.1, R.3.2 e R.3.3, respectivamente, de 0,6 (seis décimos) e 1,2 (um inteiro e dois décimos), sendo que para o cálculo do coeficiente de aproveitamento não serão computadas as áreas de lazer de uso comum cobertas;

VII - quanto às edificações que constituem o conjunto:

a) no caso de edificações agrupadas horizontalmente, deverão observar o máximo de 8 (oito) unidades ou 40m (quarenta metros) de fachada contínua por agrupamento, além de testada e área mínimas das unidades de acordo com o exigido para a subcategoria de uso R.2.3;

b) no caso de edificações agrupadas verticalmente, deverão observar índices, localização, recuos de implantação e gabarito exigidos pela Lei nº 2.304, de 01 de agosto de 1997 e suas alterações posteriores;

VIII - as edificações do conjunto deverão manter os seguintes recuos mínimos obrigatórios:

a) 2m (dois metros) em relação às vias internas de circulação de pedestres;

b) 4m (quatro metros) em relação às vias internas de circulação de veículos;

c) 3m (três metros) em relação a qualquer edificação de uso comum, entre edificações isoladas ou entre edificações agrupadas duas a duas;

d) 4m (quatro metros) entre edificações agrupadas horizontalmente;

e) 12m (doze metros) entre edificações agrupadas verticalmente;

IX - prever uma vaga de garagem, no padrão mínimo, por cada unidade habitacional, número este que será aumentado para duas vagas por unidade, quando estas possuírem mais de 150m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) de área  útil construída;

X - as garagens ou estacionamento coletivo, quando utilizados, poderão ter acesso direto à via oficial de circulação;

XI - as vias internas de circulação deverão ser pavimentadas e atender as seguintes larguras mínimas:

a) 3m (três metros), para via de circulação de pedestres;

b) 6m (seis metros), para via de circulação de veículos;

c) 8m (oito metros), para via de circulação de veículos que interligue outras vias internas;

d) 12m (doze metros), para via de circulação de veículos que interligue duas vias oficiais de circulação;

e) passeio de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de ambos os lados da via, ficando desobrigada a lateral da via que confrontar com a divisa do conjunto;

XII - prever, para os condomínios com mais de 10 (dez) unidades:

a) área para estacionamento de veículos de visitantes na proporção de uma vaga para cada fração de 200m² (duzentos metros quadrados) de área útil construída;

b) junto à entrada de acesso, faixa ou local para acomodação de veículos, visando impedir interferência com o tráfego da via oficial;

XIII - possuir local destinado a depósito de lixo do condomínio, com área calculada na proporção de um volume de 20 l (vinte litros) por unidade residencial, junto ao logradouro público de acesso;

XIV - ter sua implantação sempre sujeita a controle especial, quando, para liberação, serão analisadas as soluções propostas para os serviços de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação e outros que, a critério do órgão competente da Prefeitura, poderão ser solicitados ao empreendedor, depois de aprovados pelos respectivos órgãos responsáveis e que poderão, se necessário, serem complementados;

XV - adequar ou ampliar a infra-estrutura existente de acordo com determinações da Prefeitura, quando verificado que esta não suportará o ônus da implantação do empreendimento.”

Art. 5º - O artigo 33 da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 – As subcategorias do uso R.3 apresentam as seguintes características:

I - R.3.1 - vila - conjunto em áreas de 500m² (quinhentos metros quadrados) a 2.000m² (dois mil metros quadrados), com frente mínima de 20m (vinte metros), com a vaga de garagem podendo ser locada na projeção da edificação, no recuo desta em relação à via interna, caso em que deverá permanecer descoberta, ou em área de estacionamento coletivo que pode ocupar, inclusive, o recuo frontal de implantação; com áreas comuns de lazer que deverão ter, no mínimo, 10m2 (dez metros quadrados) por unidade habitacional, sendo esta área nunca inferior a 10% (dez por cento) do total  do terreno;

II - R.3.2 - conjunto residencial em áreas acima de 2.000m² (dois mil metros quadrados) e até 15.000m² (quinze mil metros quadrados), com frente mínima de 20m (vinte metros), com a vaga de garagem podendo ser locada na projeção da edificação, no recuo desta em relação à via interna, caso em que deverá permanecer descoberta, ou em área de estacionamento coletivo; com áreas comuns sociais e de lazer que deverão ter, no mínimo, 10m² (dez metros quadrados) por unidade habitacional, sendo esta área nunca inferior a 10% (dez por cento) do total  do terreno e tendo, deste cálculo, ¼ (um quarto) destinado a espaços sociais cobertos; poderão contar com usos C.1 e S.1 até a proporção máxima de 2m² (dois metros quadrados) por unidade habitacional, sem prejuízo da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento, usos que terão acesso interno ao conjunto, sendo permitida abertura para o logradouro público somente quando localizados em zona mista ou comercial;

III - R.3.3 - conjunto residencial em áreas acima de 15.000m² (quinze mil metros quadrados), com frente mínima de 60m (sessenta metros); devendo destinar de sua área total no mínimo 20% (vinte por cento) para áreas verdes e 5% (cinco por cento) para áreas institucionais a serem doadas ao Município e localizadas na porção externa do conjunto, com frente para a via pública; com apresentação de plano de parcelamento de solo quando possuir edificações isoladas; com a vaga de garagem podendo ser locada na projeção da edificação, no recuo desta em relação à via interna, ocasião em que deverá permanecer descoberta, ou em área de estacionamento coletivo; com áreas comuns sociais e de lazer que deverão ter, no mínimo, 6m² (seis metros quadrados) por unidade habitacional, sendo esta área nunca inferior a 10% (dez por cento) do total  do terreno e tendo, deste cálculo, ¼ (um quarto) destinado a espaços sociais cobertos; deverão contar com usos para comércio e serviços de abastecimento ao conjunto na proporção de 4m² (quatro metros quadrados) por unidade habitacional, sem prejuízo da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento, que terão acesso interno ao conjunto, sendo permitida abertura para o logradouro público somente quando localizados em zona mista ou comercial.

Parágrafo único - É obrigatória reserva de terreno equivalente a 5% (cinco por cento) do empreendimento, localizado na porção externa do conjunto e com frente para a via pública, a ser doado ao Município como bem dominial na hipótese de conjuntos R.3.2 contíguos, do mesmo empreendedor ou de empreendedores diversos, cujas áreas somadas resultem superior ao limite estabelecido para a subcategoria, que é de 15.000m² (quinze mil metros quadrados).”

Art. 6º - O artigo 34 da Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34 – Nas subcategorias de uso R.3.2 e R.3.3 o uso não residencial deverá obedecer às diretrizes fixadas para uso misto e para seu uso específico, com área para carga e descarga e, no caso de estabelecimento com acesso à via oficial de circulação, estacionamento de veículos.”

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 12 de janeiro de 2000.

JOÃO VIUDES CARRASCO

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio. Processo nº 11.200/99

Projeto de Lei de autoria do Executivo

Gerência de Administração, 12 de janeiro de 2000.

JURACI PEREIRA DOS SANTOS

Diretor  Administrativo